《量子信息基础》2021.4.19随堂作业：

- 以下哪一项对于能带的描述是错误的？

- 不同能带之间有可能会重叠；

- 能带处于半满状态的固体具有导电性；

- 能带内的每个能态可以填充两个电子；

- 价带在通常情况下是满带。√

- 以下哪一项正确描述了半导体中载流子分布的规律？

- 导带一直存在少量电子，因此可以导电；

- 空穴倾向于弛豫到价带的顶部；√

- 电子在导带不同能态中出现的几率是一样的；

- 低于费米能级的能态被完全填充。

- 以下哪一项正确描述了含时微扰论？

- 含时微扰论可以解释电子的输运现象；

- 含时微扰论中的原哈密顿量H0必须含有时间项；

- 含时微扰论可以解释固态光电子器件的工作原理；√

- 含时微扰论中的含时系数不再满足归一化条件。

- 周期性微扰下跃迁几率公式有哪些特点？（多选题）

- 跃迁几率随时间周期性变化；√

- 跃迁几率和时间成线性关系。

- 跃迁几率在ω=ω0处最大；√

- 只要微扰时间足够长，则跃迁几率和时间无关；√

- 原子吸收和发射光子可以分为以下哪些过程？（多选题）

- 光吸收；√

- 光损耗；

- 受激辐射；√

- 自发辐射。√

- 以下哪一项是正确描述了载流子跃迁的选择定则？

- 不符合跃迁条件的跃迁，不可能出现，称为禁止跃迁。√

- 选择定则导致了禁带的产生；

- 选择定则不适合跃迁能级处于满带中的情况；

- 跃迁矩阵元为0的情况下跃迁几率可能不为0；

- 激光器工作的三个条件是？（多选题）

- 光波导；

- 泵浦源；√

- 增益介质；√

- 谐振腔。√

- 以下哪一项错误描述了光吸收和光发射的过程？

- 自发辐射可以看作“虚光子”扰动下的受激辐射；

- 利用受激辐射的跃迁速率公式可以计算处于激发态原子的寿命；√

- 连续能级之间的跃迁速率可由费米黄金规则来表达；

- 非相干扰动下跃迁几率和时间线性相关，可以定义跃迁速率。

- 以下哪一项错误描述了自发辐射过程？

- 自发辐射提供了发光二极管的工作基础；

- 自发辐射的跃迁速率和光子态密度密切相关；

- 自发辐射是光吸收的逆过程；√

- 分析自发辐射可以利用真空场扰动下受激发射的平均跃迁速率公式。

- 以下哪些属于固态光电子器件？（多选题）

- 激光器；√

- 发光二极管；√

- 太阳能电池；√

- 光敏探测器。√

- 为什么量子测量不同于一般经典力学中的测量？（多选题）

- 量子测量不是独立于所观测的物理系统而单独存在的；√

- 量子测量的对象是微观粒子；

- 处于相同状态的量子系统被测量后可能得到不同的结果，这些结果符合一定的概率分布；√

- 非对易的两个可观测量无法同时测量。√

- 以下哪一项不属于光源的量子统计性质？

- 热光源与超泊松统计；

- 相干光源与泊松统计；

- 热光源与黑体光谱；√

- 非经典光源与亚泊松统计。

- 以下哪一项错误描述了Hanbury Brown-Twiss实验？

- HBT实验最初用于改善双星系统测试的角分辨率；

- 对于完美的相干光源，二阶关联函数等于1；

- 在单光子源的测试中，HBT实验设备中的光电探测器被单光子探测器所取代；

- HBT实验不能用于经典光源的测试。√

- 以下哪一项错误描述了光子的聚束性质与光源的统计性质？

- 符合亚泊松统计的光源是反聚束光源；√

- 符合泊松统计的光源有可能不是激光；

- 纠缠光子源是一种聚束光源；

- 光子反聚束实验只能用光的量子理论来解释。