- State diagram

二、the simulation results

1.simulation results for transimitter

eg1.TxD_data=01010101

eg2.TxD_data=11001101

2.simulation results for RS232

eg1.datain=01010101

eg2.datain=11001101

eg3.datain=11111111

eg4.datain=00101010

三、source code

1.design source

a)transister

module transmitter(

input clk,

input TxD_start,

input [7:0]TxD_data,

output reg txD,

output reg busy

);

parameter s_idle=0;

parameter s_start=1;

parameter s_send=2;

parameter s_stop=3;

reg [1:0]state;

reg [3:0]count;

always @(posedge clk) begin

case(state)

s_idle:begin

txD=1;

busy=0;

if(TxD_start) state=s_start;

end

s_start:begin

txD=0;

busy=1;

count=0;

state=s_send;

end

s_send:begin

txD=TxD_data[count];

busy=1;

if(count<=7) count=count+1'b1;

else state=s_stop;

end

default:begin

txD=1;

busy=0;

state=s_idle;

end

endcase

end

endmodule

b)receiver

module receiver(

input clk,

input RxD,

output reg [7:0]data,

output reg Data_ready

);

parameter s_idle=0;

parameter s_receive=1;

parameter s_stop=2;

reg [1:0]state;

reg [3:0]count;

always @(posedge clk)begin

case(state)

s_idle:begin

Data_ready=0;

count=0;

if(!RxD) state=s_receive;

end

s_receive:begin

Data_ready=0;

data[count]=RxD;

if(count<=7) count=count+1'b1;

else state=s_stop;

end

default:begin

Data_ready=1;

state=s_idle;

end

endcase

end

endmodule

c)RS232

module RS232(

input clk,

input TxD_start,

input [7:0]datain,

output busy,

output [7:0]dataout,

output Data_ready

);

wire xD;

transmitter t0(

.clk(clk),

.TxD_start(TxD_start),

.TxD_data(datain),

.busy(busy),

.txD(xD)

);

receiver r1(

.clk(clk),

.RxD(xD),

.Data_ready(Data_ready),

.data(dataout)

);

endmodule

2.simulation source

a)transmitter

module tranmitter_tb( );

reg clk;

reg TxD_start;

reg [7:0]TxD_data;

wire txD;

wire busy;

transmitter t1(

.clk(clk),

.TxD_start(TxD_start),

.TxD_data(TxD_data),

.txD(txD),

.busy(busy)

);

initial begin

clk=1;

TxD_start=0;

end

always #10 clk=~clk;

initial begin

TxD_start=1;

TxD_data=8'b01010101;

#220

TxD_data=8'b11001101;

#240 $stop;

end

endmodule

b)RS232

module RS232_tb();

reg clk;

reg TxD_start;

reg [7:0]datain;

wire busy;

wire [7:0]dataout;

wire Data_ready;

RS232 r1(

.clk(clk),

.TxD_start(TxD_start),

.datain(datain),

.busy(busy),

.dataout(dataout),

.Data_ready(Data_ready)

);

initial begin

clk=1;

TxD_start=0;

end

always #10 clk=~clk;

initial begin

TxD_start=1;

datain=8'b01010101;

#220

datain=8'b11001101;

#220

datain=8'b11111111;

#220

datain=8'b00101010;

end

endmodule